Приложение к № ЗР-6052 от 09.08.2013 г.

Перечень требований к основным техническим характеристикам объектов перспективной морской техники для реализации шельфовых проектов

Принятые допущения:

- В настоящем документе указываются только основные функциональные характеристики и системы, важные для обеспечения требуемой функциональности. Предполагается, что помимо указанных, в состав каждого объекта будет входить бортовое оборудование, необходимое для обеспечения его безопасной эксплуатации в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства. Для арктических районов должна быть предусмотрена винтеризация промышленного оборудования.

- Сведения по природно-климатическим условиям (ветер, волны, лёд, течения и пр.) берутся по данным Росгидромета для указанных в таблицах районов.

- Данный перечень может быть рассмотрен только в качестве предварительной оценки потребностей. По мере поступления информации об открытии месторождений углеводородов на шельфе РФ потребности будут уточняться и изменяться.

- При составлении перечня предполагалось, что  техника будет строиться на российских верфях, а общий уровень локализации оборудования составит не менее 70%.

- В требованиях к ряду судов указана Автоматическая система управления ледовой обстановкой. Это означает, что суда данного типа могут входить в состав сил и средств управления ледовой обстановкой. Для обеспечения данного функционала они должны иметь комплект аппаратуры, обеспечивающих сбор и обработку информации о ледовой обстановке и средства связи обеспечивающие устойчивую связь между морскими и воздушными компонентами системы. Штаб системы управления ледовой обстановкой планируется размещать на судне (платформе) чью безопасность система должна обеспечивать.

- Из рассмотрения исключены подводные комплексы добычи, подготовки и транспорта продукции.

- Буровые платформы

1.1 Плавучая буровая установка для круглогодичного бурения в Арктике

| Назначение | Выполнения круглогодичного поискового, разведочного и эксплуатационного бурения в условиях Арктики. Выполнение капитального ремонта скважин. |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское моря. |
| Основные функциональные возможности | - Бурение скважин в диапазоне глубин 60-1000 м. - Бурение, испытание и заканчивание вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных скважин протяженностью до 7000 м. - Проведение капитального ремонта вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных скважин протяженностью до 7000 м. - Полезная нагрузка (за исключением расходных материалов и буровых растворов) при транспортировке (переходе) не менее 9000 т. - Полезная нагрузка (за исключением расходных материалов и буровых растворов) при эксплуатации не менее 18000 т. Скорость хода по чистой воде не менее 10 уз. - Надежное удержание в точке бурения (отклонение от точки бурения не более 3% от глубины воды) - Возможность надежной и безопасной работы в сплошном и битом льду. - Возможность временного прекращения работ и ухода с точку бурения с последующим возвращением и продолжением работ. - Автономность по запасам топлива (в режиме бурения) не менее 90 сут. |
| Состав оборудования | - Сдвоенная буровая вышка с нагрузкой на гаке не менее 2×1100 т - Система компенсации грузоподъемностью не менее 1100 т. - Система трубоукладки грузоподъемностью не менее 1500 т. - Типоразмеры бурильных труб от 31/2 до 65/8 дюймов - Типоразмеры утяжеленных обсадных труб от 5 до 14 дюймов - Общая длина бурильных труб не менее 14700 м. - Направляющие для подвешивания бурильной колонный в мунпуле грузоподъемностью не менее 800 т. - Подводный превентор для уровня давления не менее 1040 бар. - Дивертер. - Манифольд для дросселирования и глушения скважины для уровня давления не менее 1040 бар. - Райзер диаметром 21 дюйм общей протяженностью не менее 1000 м. - Буровые насосы 6×1700 кВт с давлением не менее 520 бар. - Танки бурового раствора объемом не менее 2000 м3 - Танки для рассола/сырой нефти объемом не менее 2600 м3 - Бункеры для сыпучих материалов объемом не менее 1200 м3 - Кладовые для хранения сыпучих материалов в мешках общим объемом не менее 10000 мешков - Оборудование для испытания скважин - Оборудование для заканчивания скважин - Оборудование для капитального ремонта скважин - Базирование 2 ТНПА - Вертолетная площадка (Ка-32, Ми-8) с отапливаемым ангаром (для Ка-32). - Автоматизированная система управления ледовой обстановкой. - Система аварийной эвакуации персонала в условиях ледовой обстановки. |
| Дополнительные требования | - Обеспечение долговременного, безопасного и комфортного пребывания на борту персонала численностью не менее 180 чел. - Возможность перегона по СМП |

1.2 Плавучая буровая установка для работы в мелководных районах Арктики

| Назначение | Выполнения круглогодичного поискового, разведочного и эксплуатационного бурения в мелководных районах Арктики. Выполнение капитального ремонта скважин. |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское моря. |
| Основные функциональные возможности | - Бурение скважин в диапазоне глубин 15-60 м. - Бурение, испытание и заканчивание вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных скважин протяженностью до 7000 м. - Проведение капитального ремонта вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных скважин протяженностью до 7000 м. - Полезная нагрузка (за исключением расходных материалов и буровых растворов) при транспортировке (переходе) не менее 9000 т. - Полезная нагрузка (за исключением расходных материалов и буровых растворов) при эксплуатации не менее 18000 т. Надежное удержание в точке бурения (без использования свай и твердого балласта) - Возможность надежной и безопасной работы в сплошном и битом льду. - Возможность временного прекращения работ и ухода с точку бурения с последующим возвращением и продолжением работ. - Автономность по запасам топлива (в режиме бурения) не менее 90 сут. |
| Состав оборудования | - Сдвоенная буровая вышка с нагрузкой на гаке не менее 2×1100 т - Система компенсации грузоподъемностью не менее 1100 т. - Система трубоукладки грузоподъемностью не менее 1500 т. - Типоразмеры бурильных труб от 31/2 до 65/8 дюймов - Типоразмеры утяжеленных обсадных труб от 5 до 14 дюймов - Общая длина бурильных труб не менее 14700 м. - Направляющие для подвешивания бурильной колонный в мунпуле грузоподъемностью не менее 800 т. - Подводный превентор для уровня давления не менее 1040 бар. - Дивертер. - Манифольд для дросселирования и глушения скважины для уровня давления не менее 1040 бар. - Райзер диаметром 21 дюйм общей протяженностью не менее 1000 м. - Буровые насосы 6×1700 кВт с давлением не менее 520 бар. - Танки бурового раствора объемом не менее 2000 м3 - Танки для рассола/сырой нефти объемом не менее 2600 м3 - Бункеры для сыпучих материалов объемом не менее 1200 м3 - Кладовые для хранения сыпучих материалов в мешках общим объемом не менее 10000 мешков - Оборудование для испытания скважин - Оборудование для заканчивания скважин - Оборудование для капитального ремонта скважин - Базирование 2 ТНПА - Вертолетная площадка (Ка-32, Ми-8) с отапливаемым ангаром (для Ка-32). - Автоматизированная система управления ледовой обстановкой. - Система аварийной эвакуации персонала в условиях ледовой обстановки. |
| Дополнительные требования | - Обеспечение долговременного, безопасного и комфортного пребывания на борту персонала численностью не менее 150 чел. - Возможность перегона по СМП |

- Эксплуатационные (добычные) платформы

Требования к техническим характеристикам добычных платформ определяются характеристиками конкретных месторождений (глубина воды, гидрометеорологические условия, свойства грунта, фазовый состав углеводородов, объем запасов, фильтрационно-емкостные свойства коллектора, физико-химические свойства флюида, методы разработки, методы подготовки и транспортировки продукции и т.д.), поэтому требования к добычным платформам носят индикативный характер и будут уточнены по результатам геологоразведочных работ.

2.1 Стационарная эксплуатационная (добычная) платформа для арктических условий

| Назначение | Добыча углеводородов на месторождениях, расположенных в акваториях морей в диапазоне глубин 5-60 м. |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское моря. |
| Основные функциональные возможности | - Бурение, испытание и заканчивание вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных скважин протяженностью до 7000 м. - Заканчивание вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных скважин протяженностью до 7000 м. - Проведение капитального ремонта вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин протяженностью до 7000 м. - Добыча, подготовка и отгрузка товарной нефти - Подготовка воды для закачки в пласт. - Утилизация попутного газа. - Возможность надежной и безопасной работы в сплошном и битом льду. |
| Состав оборудования | - Сдвоенная/двойная буровая вышка с нагрузкой на гаке не менее 2×1100 т - Превентор для уровня давления не менее 1040 бар. - Манифольд для дросселирования и глушения скважины для уровня давления не менее 1040 бар. - Буровые насосы 6×1700 кВт с давлением не менее 520 бар. - Оборудование для испытания скважин - Оборудование для заканчивания скважин - Оборудование для капитального ремонта скважин - Система подготовки продукции. - Система подготовки воды/газа для закачки в пласт. - Система хранения продукции - Система отгрузки продукции в танкер. - Система утилизации попутного газа - Базирование 2 ТНПА - Вертолетная площадка (вертолёты Ка-32, Ми-8/Ми-17 или аналоги) с отапливаемым ангаром (для Ка-32). - Автоматизированная система управления ледовой обстановкой. - Система аварийной эвакуации персонала в условиях ледовой обстановки. |
| Дополнительные требования | - Обеспечение долговременного, безопасного и комфортного пребывания на борту персонала численностью не менее 250 чел. |

Для справки: Общий вес верхнего строения зависит от состава оборудования и может доходить до 40.000 тон. Объём хранилища продукции редко превышает 200.000 м³.

2.2 Плавучая эксплуатационная (добычная) платформа

| Назначение | Добыча нефти на месторождениях, расположенных в акваториях морей в диапазоне глубин 60-2200 м. |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское, Черное моря. |
| Основные функциональные возможности | - Добыча, подготовка и отгрузка товарной продукции (нефть/газ) - Подготовка воды для закачки в пласт. - Утилизация попутного газа. - Возможность круглогодичной надежной и безопасной работы в сплошном и битом льду (для арктических районов). |
| Состав оборудования | - Система подготовки продукции - Система подготовки воды для закачки в пласт - Система утилизации попутного газа - Система хранения нефти. - Система отгрузки товарной нефти на танкеры (для арктических морей) - Базирование 2 ТНПА - Вертолетная площадка (вертолёты Ка-32, Ми-8/Ми-17 или аналоги) с отапливаемым ангаром (для Ка-32). - Автоматизированная система управления ледовой обстановкой. - Система аварийной эвакуации персонала. |
| Дополнительные требования | - Обеспечение долговременного, безопасного и комфортного пребывания на борту персонала численностью не менее 250 чел. - Для арктических районов может быть предусмотрен вариант безопасного отсоединения турели (в опасной ситуации при угрозе возникновения чрезмерных нагрузок) и ухода платформы из опасного района с последующим возвращением и возобновлением работы. |

2.3 Плавучий завод СПГ (FLNG)

| Назначение | Производство и отгрузка СПГ |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Черное моря. |
| Основные функциональные возможности | - Прием природного газа от подводных добычных комплексов или с отдельных скважин (кустов скважин). - Производство СПГ до 3,5 млн. т. в год - Хранение СПГ до 200 тыс. м3 - Отгрузка СПГ на танкеры - Возможность надежной и безопасной работы в сплошном и битом льду (для арктических морей). - Возможность приёма вертолётов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги) |
| Состав оборудования | - Комплекс приёма и подготовки газа - Комплекс производства СПГ - Комплекс хранения СПГ - Комплекс отгрузки СПГ на танкеры - Базирование 2 ТНПА - Вертолетная площадка для вертолётов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги) с отапливаемым ангаром (для Ка-32). - Автоматизированная система управления ледовой обстановкой. - Система аварийной эвакуации персонала. |
| Дополнительные требования | - Обеспечение долговременного, безопасного и комфортного пребывания на борту персонала численностью не менее 250 чел. - Для арктических районов может быть предусмотрен вариант безопасного отсоединения турели (в опасной ситуации при угрозе возникновения чрезмерных нагрузок) и ухода платформы из опасного района с последующим возвращением и возобновлением работы. |

2.4 Завод СПГ на гравитационном основании

| Назначение | Производство и отгрузка СПГ |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Отдаленные от берега участки моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского моря, расположенных в диапазоне глубин до 60 м. |
| Основные функциональные возможности | - Прием природного газа от внутрипромысловых трубопроводов - Производство СПГ до 5 млн. т. в год - Хранение СПГ до 300 тыс. м3 - Отгрузка СПГ на танкеры |
| Состав оборудования | - Комплекс приема и подготовки газа - Комплекс производства СПГ - Комплекс хранения СПГ - Комплекс отгрузки СПГ на танкеры - Базирование 2 ТНПА - Вертолетная площадка (Ка-32, Ми-8) с отапливаемым ангаром (для Ка-32). - Автоматизированная система управления ледовой обстановкой - Система аварийной эвакуации персонала в условиях ледовой обстановки. |
| Дополнительные требования | - Обеспечение долговременного, безопасного и комфортного пребывания на персонала численностью не менее 250 чел. - Винтеризация промышленного оборудования. |

2.5 Плавучий завод КПГ (FСNG)

| Назначение | Производство и отгрузка КПГ |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Черное моря. |
| Основные функциональные возможности | - Прием природного газа от подводных добычных комплексов или внутрипромысловых трубопроводов - Производство КПГ до 1,5 млрд. м3. в год - Хранение КПГ до 120 тыс.м3 - Отгрузка КПГ на танкеры - Возможность надежной и безопасной работы в сплошном и битом льду (для арктических морей). |
| Состав оборудования | - Комплекс приема и подготовки газа - Комплекс компримирования - Комплекс отгрузки КПГ на танкеры - Базирование 2 ТНПА - Вертолетная площадка (Ка-32, Ми-8) с отапливаемым ангаром (для Ка-32). - Автоматизированная система управления ледовой обстановкой. - Система аварийной эвакуации персонала. |
| Дополнительные требования | - Обеспечение долговременного, безопасного и комфортного пребывания на борту персонала численностью не менее 250 чел. |

- Суда сейсморазведки

3.1 Судно для проведения сейсморазведки в Арктике

| Назначение | Проведение сейсмических исследований |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское. |
| Основные функциональные возможности | - Проведение 2D/3D сейсморазведки в акваториях морей с глубинами от 40-2400 м. - Возможность проведения в сейсморазведки в битом льду сплоченностью до 7 баллов. - Обработка сейсмических данных на борту. - Автономность – не менее 40 суток. - Возможность перегрузки людей и средств МТО в море. - Система обеспечения движения при которой любая её авария приведёт к потере не более 50% скорости судна. - Скорость хода по чистой воде не менее 18 уз. - Возможность приема вертолётов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги). |
| Состав оборудования | - Количество сейсмических кос 12-14 - Комплекс НПА для осмотра состояния сейсмокос подо льдом. - Система динамического позиционирования - Вертолетная площадка (вертолёты Ка-32, Ми-8/Ми-17 или аналоги). - Автоматизированная система управления ледовой обстановкой |
| Дополнительные требования | - Возможность перегона по СМП |

3.2 Судно для проведения сейсморазведки в открытой воде

| Назначение | Проведение сейсмических исследований |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Безледовый период в Баренцевом, Печорском, Карском, Море Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском, Охотском морях Круглогодично – в Черном море. |
| Основные функциональные возможности | - Проведение 2D/3D сейсморазведки в акваториях морей с глубинами от 20-2400 м. - Система обеспечения движения при которой любая её авария приведёт к потере не более 50% скорости судна. - Обработка сейсмических данных на борту. - Скорость хода по чистой воде не менее 18 уз. - Возможность приема вертолётов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги). |
| Состав оборудования | - Количество сейсмических кос 18-20. - Вертолетная площадка (вертолёты Ка-32, Ми-8/Ми-17 или аналоги). - Автоматизированная система управления ледовой обстановкой |
| Дополнительные требования | - Возможность перегона по СМП - Возможность движения в воде при наличии однолетнего среднего льда со сплочённостью не более 5 баллов |

3.3 Комплекс для проведения сейсморазведки в мелководных районах

| Назначение | Проведение сейсмических исследований в мелководных районах |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Печорское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское моря. |
| Основные функциональные возможности | - Проведение 2D/3D сейсморазведки в акваториях морей с глубинами от 3-30 м. - Возможность проведения сейсморазведки в битом льду сплоченностью 6 баллов. - Скорость хода по чистой воде не менее 18 уз. - Возможность приема вертолетов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги). |
| Состав оборудования | - Сейсмические косы, буи, прочая аппаратура позволяющая выполнять сейсмосъёмку на указанны глубинах - Комплекс НПА для осмотра состояния сейсмокос подо льдом. Система динамического позиционирования - Вертолетная площадка для вертолётов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги). - Автоматизированная система управления ледовой обстановкой |
| Дополнительные требования | - Возможность перегона по СМП - Постройка и возможность проведения докования и ремонтов на российских верфях. |

- Суда снабжения и обеспечения добычи

4.1 Плавучая база для обеспечения бурения в удаленных районах

| Назначение | Обеспечение выполнения поискового и разведочного бурения в удаленных районах. Сокращение транспортного плеча. |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское моря. |
| Основные функциональные возможности | - Обеспечение взлета/посадки, заправки и обслуживания вертолетов типа Ми-8/Ми-17 и Ка-32 (или аналоги). - Обеспечение временного (не менее 5 сут.) безопасного и комфортного пребывания экипажей вертолетов и пассажиров на борту в случае нелетной погоды. - Бункеровка судов обеспечения топливом и водой, снабжение провизией и другими расходными материалами и имуществом. - Временное хранение дополнительного оборудования и материалов для бурения, заканчивания испытания и ремонта скважин. - Передача/прием на суда снабжения дополнительного оборудования и материалов для бурения, заканчивания испытания и ремонта скважин. - Хранение технических средств, имущества и расходных материалов для ЛАРН. - Обеспечение полетов БПЛА ледовой разведки. - Скорость хода по чистой воде не менее 12 уз. - Надежное удержание в точке на глубинах от 20 до 300 м. - Возможность надежного и безопасного нахождения в битом льду сплоченностью не менее 7 баллов. - Возможность эвакуации персонала буровой установки (экипажей судов обеспечения) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |
| Состав оборудования | - Вертолетные площадки (не менее 2 шт.) для приема вертолетов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги) - Обогреваемые ангары (не менее 2 шт.) для обслуживания вертолетов. - Топливозаправочный комплекс для обслуживания вертолетов Ми-8/МИ-17 и Ка-32 с запасом топлива не менее 750 т. - Комплекс БПЛА для ледовой разведки - Два грузовых крана с грузоподъемностью не менее 100 т. каждый - Два грузовых крана с грузоподъемностью не менее 15 т. - Система передачи жидких грузов - Система посадки людей на суда - Система хранения судового топлива (не менее 6 тыс. т. с разбивкой на сорта), масла (не менее 300 т с разбивкой на сорта) - Система хранения пресной воды (не менее 4800 т) - Провизионные кладовые (для передачи на транспортные суда) - Кладовые общим объемом не менее 5000 м3 - Система хранения и погрузки бурильных и обсадных труб - Лазарет - Автоматизированная система управления ледовой обстановкой |
| Дополнительные требования | - Возможность перегона по СМП |

4.2 Плавучий вертолетодром для арктических условий

| Назначение | Выполнение функций промежуточного/запасного вертолетодрома при обеспечении работ в удаленных районах |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское моря. |
| Основные функциональные возможности | - Обеспечение взлета/посадки, заправки и обслуживания вертолетов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги) - Обеспечение временного (не менее 5 сут.) безопасного и комфортного пребывания экипажей вертолетов и пассажиров на борту в случае нелетной погоды. - Надежное удержание в точке на глубинах от 20 до 300 м. - Возможность надежного и безопасного нахождения в битом льду сплоченностью не менее 6 баллов. - Возможность эвакуации персонала буровой установки (экипажей судов обеспечения) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |
| Состав оборудования | - Вертолетные площадки (не менее 2 шт.) для приема вертолетов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги) - Обогреваемые ангары (не менее 2 шт.) для обслуживания вертолетов. - Топливозаправочный комплекс для обслуживания вертолетов Ми-8 и Ка-32 с запасом топлива не менее 750 т. - Лазарет - Автоматизированная система управления ледовой обстановкой |
| Дополнительные требования | - Возможность перегона по СМП |

4.3 Универсальное транспортно-буксирное судно (ледокол) обеспечения

Требования к функциям и техническим характеристикам транспортно-буксирных судов определяется характеристиками районов работ (удаленность от береговой базы обеспечения, вид и размер морского промысла, тип обустройства, объем и номенклатура грузов и пр.), поэтому требования к судам носят индикативный характер и будут уточнены по результатам геологоразведочных работ и предварительного проектирования морских промыслов.

| Назначение | Обслуживание буровых и добычных платформ |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское, Черное моря. |
| Основные функциональные возможности | - Перевозка оборудования и материалов на буровые и добычные платформы в трюмах. - Перевозка опасных грузов - Перевозка стандартных контейнеров - Снабжение буровых и добычных платформ топливом, водой и провизией. - Вывоз отходов (шлам, отработанный буровой раствор, льяльные воды и т.п.) - Заводка якорей - Возможность выполнения функции дежурного судна (standby vessel) - Перевозка персонала - Участие в аварийно-спасательных работах (тушение пожаров, эвакуация экипажей аварийных судов) - Проведение ЛАРН - Буксировка - Управление ледовой обстановкой (радиолокационное наблюдение, воздействие на опасные ледовые образования, отвод айсбергов и пр.) - Возможность использования с палубы контейнеризованных технических комплексов (АНПА, БЛА и пр.). - Крейсерская скорость хода по чистой воде не менее 20 уз. - Прием вертолетов типа Ми-8/Ми-17 и Ка-32 (или аналоги). |
| Состав оборудования | - Грузовая система для перевозки жидких и сыпучих грузов - Кладовые для перевозки провизии - Места для перевозки стандартных контейнеров с возможностью подключения их к системе электропитания и системе пресной/забортной воды, грузовая палуба не менее 800 кв.м. - Обогреваемые трюма для перевозки генерального груза - Система посадки/высадки пассажиров на буровые/добычные платформы. - Противопожарные средства (мониторы, система постановки водяной завесы) - Салон (каюты) на 10-60 пассажиров - Система динамического позиционирования - Вертолетная площадка для приема вертолетов типа Ми-8 и Ка-32 - Автоматизированная система управления ледовой обстановкой |
| Дополнительные требования | - Ледовый класс (для судов арктической зоны) позволяющий двигаться в сплошном ледяном поле толщиной до 1,5 м (возможно – с корпусом двойного действия). - Обеспечение перегона по трассе СМП. - Автономность до 25 суток при задействовании 65% мощности |

4.4 Дежурное судно (ледокол) обеспечения морского нефтепромысла.

| Назначение | Обеспечение функционирования морского нефтепромысла |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское, Черное моря. |
| Основные функциональные возможности | - Выполнение функций дежурного судна . - Проведение аварийно – спасательных работ, включая но не только тушение пожаров, аварийную буксировку, спасение персонала (до 150 человек), обеспечение функционирования пожарных вертолётов. - Участие в ЛАРН (бонопостановка, буксировка средств ЛАРН, контролируемое сжигание). - Перевозка оборудования и материалов на буровые и добычные платформы в трюмах. - Перевозка опасных грузов - Перевозка стандартных контейнеров - Снабжение буровых и добычных платформ топливом, водой и провизией. - Вывоз отходов (шлам, отработанный буровой раствор, льяльные воды и т.п.) - Заводка якорей - Управление ледовой обстановкой (радиолокационное наблюдение, воздействие на опасные ледовые образования, отвод айсбергов и пр.) - Крейсерская скорость хода по чистой воде не менее 17 уз. - Прием вертолетов типа Ми-8/Ми-17 и Ка-32 (или аналоги). |
| Состав оборудования | - Грузовая система для перевозки жидких и сыпучих грузов - Кладовые для перевозки провизии - Места для перевозки стандартных контейнеров с возможностью подключения их к системе электропитания и системе пресной/забортной воды, грузовая палуба не менее 800 кв.м. - Обогреваемые трюма для перевозки генерального груза - Система посадки/высадки пассажиров на буровые/добычные платформы. - Системы для обеспечения кратковременного пребывания на борту спасённого персонала - Противопожарные средства (мониторы, система постановки водяной завесы) - Система динамического позиционирования - Вертолетная площадка для приема вертолетов типа Ми-8 и Ка-32 - Автоматизированная система управления ледовой обстановкой |
| Дополнительные требования | - Ледовый класс (для судов арктической зоны) позволяющий двигаться в сплошном ледяном поле толщиной до 1,5 м (возможно – с корпусом двойного действия). - Обеспечение перегона по трассе СМП. |

4.5 Скоростное судно для перевозки персонала

| Назначение | Круглогодичная перевозка персонала (вахт) на буровые и добычные установки куда доставка по воздуху невозможна (удалённость, погодные условия и т.п.). |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское моря. |
| Основные функциональные возможности | - Безопасная и комфортная перевозка персонала (вахт). - Обеспечение безопасной посадки/высадки пассажиров на буровые/добычные платформы. - Пассажировместимость не менее 80 человек (с багажом) - Крейсерская скорость хода по чистой воде не менее 30 уз. - Дальность хода не менее 2000 миль - Автономность по запасам топлива, воды и провизии не менее 10 сут. - Возможность надежного и безопасного нахождения в битом льду сплоченностью не менее 6 баллов. - Возможность эвакуации персонала буровой установки (экипажей судов обеспечения) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |
| Состав оборудования | - Система посадки/высадки пассажиров на буровые/добычные платформы. - Помещения для размещения 80 пассажиров - Помещение для багажа - Камбуз для обеспечения горячего питания пассажиров |
| Дополнительные требования | - Обеспечение перегона по трассе СМП. - Ледовый класс (для судов арктической зоны) позволяющий двигаться в сплошном ледяном поле толщиной до 0,5 м со скоростью до 7 узлов, а в поле, толщиной до 1 м со скоростью до 3 узлов. |

  - Судно ЛАРН для Арктики

| Назначение | Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в арктических морях |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское моря. |
| Основные функциональные возможности | - Длительное дежурство (не менее 4 мес.) в удаленных районах работ с целью обеспечения ЛАРН - Проведение работ по ЛАРН - Сбор нефти с поверхности воды на скорости до 1,5 узлов. (полный комплект оборудования будет уточнён). - Применение скиммеров одновременно с обоих бортов. - Возможность сбора нефти в битом льду сплоченностью до 6 баллов - Проведение аварийно-спасательных работ (тушение пожара, спасание экипажей аварийных судов) - Возможность аварийной буксировки (тяговое усилие до 60 т) - Автономность по запасам топлива, воды и провизии не менее 60 сут. (в режиме стоянки на якоре) - Дальность хода не менее 1000 миль. - Скорость хода по чистой воде не менее 20 уз. - Обеспечение полетов БПЛА - Возможность приема вертолетов типа Ми-8/Ми-17, Ка-32 (или аналогов). |
| Состав оборудования | - Комплекс технических средств для ЛАРН (скиммеры, боны и пр.) - Емкости для собранной нефти объемом не менее 3000 м3 - Комплекс БПЛА для ведения мониторинга - Комплекс НПА - Вертолетная площадка для приема вертолетов Ми-8 и Ка-32 - Противопожарные средства (мониторы, система постановки водяной завесы) - Плавсредства для постановки боновых заграждений - Плавсредства для эвакуации экипажей аварийных судов |
| Дополнительные требования | - Способность передвигаться со скоростью не менее 3 узлов в сплошном ледяном поле толщиной до 1,0 м (для арктических морей) - Возможность перегона по трассе СМП |

4.7 Судно для подводно-технических работ

| Назначение | Проведение подводно-технических работ, обслуживание подводных добычных комплексов, обслуживание, текущий и капитальный ремонт подводных скважин (well intervention) |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское, Черное моря. |
| Основные функциональные возможности | - Выполнение подводно-технических работ на глубинах не менее 2200 м. - Обслуживание подводных добычных комплексов при помощи ТНПА - Обеспечение водолазных работ на глубинах до 120 м. - Проведение текущего и капитального ремонта подводных скважин (Category A++) - Скорость хода по чистой воде не менее 20 уз. - Обеспечение полетов БПЛА - Возможность приема вертолетов типа Ми-8 и Ка-32. |
| Состав оборудования | - Глубоководный водолазный комплекс для работы на глубинах не менее 120 м. - Комплекс ТНПА (2 шт.) для работы на глубинах не менее 2200 м - Комплекс для проведения внутрискважинных кабельных работ (геофизические исследования, перфорация, установка/демонтаж фильтров, ловильные работы и пр.) - Комплекс для проведения работ на гибких трубах (coiltubing) - Система динамического позиционирования DP3 - Вертолетная площадка (Ка-32, Ми-8) с отапливаемым ангаром (для Ка-32). - Автоматизированная система управления ледовой обстановкой |
| Дополнительные требования | - Возможность прохода через пролив Босфор - Возможность перегона по СМП - Способность передвигаться в сплошном ледяном поле толщиной до 1,0 м (для арктических морей) |

4.8 Челночный танкер (нефть)

| Назначение | Транспорт товарной нефти с морских промыслов к месту перевалки на линейные танкеры |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское моря. |
| Основные функциональные возможности | - Дедвейт не более 70 тыс. т. - Возможность самостоятельного движения в сплошном льду, толщиной до 1 м. |
| Состав оборудования | - Система приема нефти с добычных платформ, выносных терминалов - Возможность приема вертолетов типа Ми-8 и Ка-32. |
| Дополнительные требования | - Возможность перегона по СМП |

4.9 Челночный LNG танкер

| Назначение | Транспорт СПГ с морских месторождений до СПГ терминалов |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское моря. |
| Основные функциональные возможности | - Объём перевозимой продукции – до 170000 м³ - Возможность самостоятельного движения в сплошном льду, толщиной до 1 м. |
| Состав оборудования | - Система приема нефти с добычных платформ, выносных терминалов - Возможность приема вертолетов типа Ми-8 и Ка-32. |
| Дополнительные требования | - Возможность перегона по СМП |